#G0

СТ СЭВ 4882-84

Группа Н79

СТАНДАРТ СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

ПИВО

Метод определения цвета

Дата введения

в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству 1986-07-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 мая 1985 г. N 1431

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор - делегация ЧССР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в области пищевой промышленности.

2. Тема - 20.200.17-82.

3. Стандарт утвержден на 56-м заседании ПКС.

4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

| #G0 | Сроки начала применения стандарта СЭВ |  |
| --- | --- | --- |
| Страны - члены СЭВ | в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству | в народном хозяйстве |
| НРБ | - | - |
| ВНР | Июль 1986 г. | Июль 1986 г. |
| СРВ |  |  |
| ГДР | Июль 1986 г. | Июль 1986 г. |
| Республика Куба | Июль 1986 г. | Июль 1986 г. |
| МНР |  |  |
| ПНР |  |  |
| СРР | Январь 1987 г. | - |
| СССР | Июль 1986 г. | - |
| ЧССР | Январь 1987 г. | Январь 1987 г. |

5. Срок проверки - 1991 г.

УТВЕРЖДЕН Постоянной Комиссией по сотрудничеству в области стандартизации, Варшава, декабрь 1984 г.

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Метод основан на измерении оптической плотности слоя пива известной толщины и вычислении показателя поглощения, характеризующего цвет пива.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. При проведении испытаний должны быть соблюдены требования СТ СЭВ 804-77.

2.2. Для проведения испытаний, если нет других указаний в стандартах СЭВ на конкретные продукты, применяют реактивы квалификации "чистый" (ч.) и дистиллированную воду или воду эквивалентной чистоты.

3. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

Для проведения испытания применяют:

1) спектрофотометр абсорбционный с монохроматором или светофильтрами: спектральная полоса пропускания не более 15 nm, допускаемая абсолютная погрешность измерения коэффициента пропускания не более 1%, со стеклянными кюветами с номинальной толщиной поглощающей свет слоя 10 mm, действительная толщина слоя должна быть известна до 0,01 mm;

2) аппарат для встряхивания;

3) колбу коническую вместимостью 500 сm;

4) термометр ртутный стеклянный лабораторный с диапазоном измерения от 15 до 26 °С или более и ценой деления 0,5 °С;

5) пипетки вместимостью 25 и 50 сm;

6) колбу мерную вместимостью 100 сm;

7) кизельгур, не изменяющий при обработке пива его собственный цвет;

8) бумагу фильтровальную;

9) спирт этиловый ректификованный;

10) кислоту соляную, раствор с (НСl)=3 mol/dm.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

4.1. Подготовка аппаратуры

4.1.1. Необходимо периодически проверять правильность отсчетов прибора:

1) правильность установки шкалы длин волн (контроль выполняется с помощью ртутной лампы, в особенности при длине волны спектральных линий 435,84 и 546,07 nm);

2) правильность показаний шкалы оптической плотности (или шкалы коэффициента пропускания) при длине волны 450 nm (контроль выполняется с помощью набора образцовых нейтральных (серых или желтых) светофильтров с известными значениями оптической плотности или коэффициента пропускания; допускается контроль с помощью растворов неорганических солей (стандартных образцов) с известными значениями оптической плотности или показателя поглощения).

В случае необходимости вводят поправки.

4.1.2. Перед испытанием измеряют оптическую плотность применяемых кювет. Для испытания отбирают кюветы с одинаковой оптической плотностью.

4.2. Освобождение пива от двуокиси углерода

Около 200 cm пива с температурой (20±2) °С наливают в колбу вместимостью 500 cm и встряхивают, закрыв колбу ладонью, периодически приоткрывая ее до тех пор, пока не прекратится ощущение давления изнутри.

Допускается применение аппарата для встряхивания. При этом колбу с пивом закрывают пробкой с одним отверстием и тонкой трубкой для выхода газа и встряхивают на аппарате в течение 20 min.

4.3. Фильтрование пива

Непрозрачное пиво фильтруют через бумажный фильтр. Если при этом не получают прозрачного пива, проводят фильтрование с применением кизельгура, для чего к 100 cm пива прибавляют примерно 0,5  кизельгура, тщательно перемешивают и фильтруют через бумажный фильтр. Первую порцию фильтрата (примерно 20 cm) отбрасывают.

Допускается фильтрование пива через стеклянный фильтр с пористой пластинкой (размер пор по 4  m) через мембранный фильтр или центрифугирование при частоте вращения не менее 5000 min.

Для проверки пригодности кизельгура для испытания измеряют оптическую плотность пива, затем фильтруют его с применением 1 и 2  кизельгура, после чего снова измеряют оптическую плотность. Оптическая плотность пива должна остаться такой же, как до фильтрования.

4.4. Подготовка темного пива

Темное пиво перед испытанием разбавляют водой так, чтобы значение оптической плотности было не более 0,7.

Для этого 50 cm прозрачного пива вносят пипеткой в мерную колбу вместимостью 100 cm и доводят объем раствора водой до метки. Если такое разбавление недостаточно, берут 25 cm пива.

4.5. Мойка кювет

Кюветы моют водой и ополаскивают дистиллированной водой. Допускается применение растворов сульфонированных детергентов или смеси раствора соляной кислоты и этилового спирта (1+1).

Не допускается применение растворов щелочей, концентрированных кислот и механическая чистка с помощью абразивных средств.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

5.1. Пиво, подготовленное к испытанию, непосредственно после подготовки наливают в измерительную кювету, предварительно не менее двух раз ополоснув ее этим же пивом, и измеряют оптическую плотность при длине волны 450 nm по отношению к дистиллированной воде.

5.2. За результат принимают среднее арифметическое не менее трех измерений.

5.3. Если измеренное значение оптической плотности неразбавленного пива более 1,0, а разбавленного - более 0,7, проводят дополнительное разбавление дистиллированной водой, как указано в п.4.4.

5.4. После измерения кювету моют, как указано в п.4.5.

6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Показатель поглощения при длине волны 450 nm () в метрах в минус первой степени вычисляют по формуле

,*                                                             (1)

где  - оптическая плотность при длине волны 450 nm;

- действительная толщина слоя жидкости в кювете (длина оптического пути), m;

* - объем пива, использованного для разбавления, cm;

* - объем пива, разбавленного водой, cm.

6.2. За окончательный результат принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, расхождение между которыми не должно превышать 3%.

6.3. Результаты параллельных определений выражают с точностью до 0,1; окончательный результат округляют до целого числа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПЕКТРАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ПИВА

Примеры

- длина волны

- оптическая плотность (при длине оптического пути  mm)

1, 2 - пиво светлых сортов

3 - пиво темного сорта, разбавленное водой 1+3

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Значений показателя поглощения и значений окраски пива по условым* визуальным шкалам

| #G0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10,0 | 3,0 | 0,17 |
| 10,5 | 3,2 | 0,19 |
| 11,0 | 3,4 | 0,20 |
| 11,5 | 3,6 | 0,21 |
| 12,0 | 3,8 | 0,22 |
| 12,5 | 4,0 | 0,23 |
| 13,0 | 4,2 | 0,25 |
| 13,5 | 4,4 | 0,26 |
| 14,0 | 4,6 | 0,27 |
| 14,5 | 4,8 | 0,28 |
| 15,0 | 5,0 | 0,30 |
| 15,5 | 5,2 | 0,31 |
| 16,0 | 5,4 | 0,32 |
| 16,5 | 5,6 | 0,34 |
| 17,0 | 5,8 | 0,35 |
| 17,5 | 6,0 | 0,36 |
| 18,0 | 6,2 | 0,37 |
| 18,5 | 6,4 | 0,39 |
| 19,0 | 6,6 | 0,40 |
| 19,5 | 6,8 | 0,41 |
| 20,0 | 7,0 | 0,43 |
| 40,0 | 15,0 | 1,01 |
| 40,5 | 15,2 | 1,02 |
| 41,0 | 15,4 | 1,04 |
| 41,5 | 15,6 | 1,05 |
| 42,0 | 15,8 | 1,07 |
| 42,5 | 16,0 | 1,09 |
| 43,0 | 16,2 | 1,10 |
| 43,5 | 16,4 | 1,12 |
| 44,0 | 16,6 | 1,13 |
| 44,5 | 16,8 | 1,15 |
| 45,0 | 17,0 | 1,17 |
| 45,5 | 17,2 | 1,18 |
| 46,0 | 17,4 | 1,20 |
| 46,5 | 17,6 | 1,22 |
| 47,0 | 17,8 | 1,23 |
| 47,5 | 18,0 | 1,25 |
| 48,0 | 18,2 | 1,27 |
| 48,5 | 18,4 | 1,28 |
| 49,0 | 18,6 | 1,30 |
| 49,5 | 18,8 | 1,32 |
| 50,0 | 19,0 | 1,33 |
| 20,0 | 7,0 | 0,43 |
| 20,5 | 7,2 | 0,44 |
| 21,0 | 7,4 | 0,45 |
| 21,5 | 7,6 | 0,47 |
| 22,0 | 7,8 | 0,48 |
| 22,5 | 8,0 | 0,49 |
| 23,0 | 8,2 | 0,51 |
| 23,5 | 8,4 | 0,52 |
| 24,0 | 8,6 | 0,53 |
| 24,5 | 8,8 | 0,55 |
| 25,0 | 9,0 | 0,56 |
| 25,5 | 9,2 | 0,58 |
| 26,0 | 9,4 | 0,59 |
| 26,5 | 9,6 | 0,60 |
| 27,0 | 9,8 | 0,62 |
| 27,5 | 10,0 | 0,63 |
| 28,0 | 10,2 | 0,65 |
| 28,5 | 10,4 | 0,66 |
| 29,0 | 10,6 | 0,68 |
| 29,5 | 10,8 | 0,69 |
| 30,0 | 11,0 | 0,70 |
| 50,0 | 19,0 | 1,33 |
| 50,5 | 19,2 | 1,35 |
| 51,0 | 19,4 | 1,37 |
| 51,5 | 19,6 | 1,39 |
| 52,0 | 19,8 | 1,40 |
| 52,5 | 20,0 | 1,42 |
| 53,0 | 20,2 | 1,44 |
| 53,5 | 20,4 | 1,45 |
| 54,0 | 20,6 | 1,47 |
| 54,5 | 20,8 | 1,49 |
| 55,0 | 21,0 | 1,51 |
| 55,5 | 21,2 | 1,52 |
| 56,0 | 21,4 | 1,54 |
| 56,5 | 21,6 | 1,56 |
| 57,0 | 21,8 | 1,58 |
| 57,5 | 22,0 | 1,60 |
| 58,0 | 22,2 | 1,61 |
| 58,5 | 22,4 | 1,63 |
| 59,0 | 22,6 | 1,65 |
| 59,5 | 22,8 | 1,67 |
| 60,0 | 23,0 | 1,69 |
| 30,0 | 11,0 | 0,70 |
| 30,5 | 11,2 | 0,72 |
| 31,0 | 11,4 | 0,73 |
| 31,5 | 11,6 | 0,75 |
| 32,0 | 11,8 | 0,76 |
| 32,5 | 12,0 | 0,78 |
| 33,0 | 12,2 | 0,79 |
| 33,5 | 12,4 | 0,81 |
| 34,0 | 12,6 | 0,82 |
| 34,5 | 12,8 | 0,84 |
| 35,0 | 13,0 | 0,85 |
| 35,5 | 13,2 | 0,87 |
| 36,0 | 13,4 | 0,88 |
| 36,5 | 13,6 | 0,90 |
| 37,0 | 13,8 | 0,91 |
| 37,5 | 14,0 | 0,93 |
| 38,0 | 14,2 | 0,94 |
| 38,5 | 14,4 | 0,96 |
| 39,0 | 14,6 | 0,98 |
| 39,5 | 14,8 | 0,99 |
| 40,0 | 15,0 | 1,01 |
| 60,0 | 23,0 | 1,69 |
| 60,5 | 23,2 | 1,70 |
| 61,0 | 23,4 | 1,72 |
| 61,5 | 23,6 | 1,74 |
| 62,0 | 23,8 | 1,76 |
| 62,5 | 24,0 | 1,78 |
| 63,0 | 24,2 | 1,80 |
| 63,5 | 24,4 | 1,81 |
| 64,0 | 24,6 | 1,83 |
| 64,5 | 24,8 | 1,85 |
| 65,0 | 25,0 | 1,87 |
| 65,5 | 25,2 | 1,89 |
| 66,0 | 25,4 | 1,91 |
| 66,5 | 25,6 | 1,93 |
| 67,0 | 25,8 | 1,95 |
| 67,5 | 26,0 | 1,97 |
| 68,0 | 26,2 | 1,99 |
| 68,5 | 26,4 | 2,00 |
| 69,0 | 26,6 | 2,02 |
| 69,5 | 26,8 | 2,04 |
| 70,0 | 27,0 | 2,06 |
| 70,0 | 27,0 | 2,06 |
| 70,5 | 27,2 | 2,08 |
| 71,0 | 27,4 | 2,10 |
| 71,5 | 27,6 | 2,12 |
| 72,0 | 27,8 | 2,14 |
| 72,5 | 28,0 | 2,16 |
| 73,0 | 28,2 | 2,18 |
| 73,5 | 28,4 | 2,20 |
| 74,0 | 28,6 | 2,22 |
| 74,5 | 28,8 | 2,24 |
| 75,0 | 29,0 | 2,26 |
| 75,5 | 29,2 | 2,28 |
| 76,0 | 29,4 | 2,30 |
| 76,5 | 29,6 | 2,32 |
| 77,0 | 29,8 | 2,34 |
| 77,5 | 30,0 | 2,36 |
| 78,0 | 30,2 | 2,38 |
| 78,5 | 30,4 | 2,40 |
| 79,0 | 30,6 | 2,42 |
| 79,5 | 30,8 | 2,44 |
| 80,0 | 31,0 | 2,46 |
| 80,0 | 31,0 | 2,46 |
| 80,5 | 31,2 | 2,48 |
| 81,0 | 31,4 | 2,51 |
| 81,5 | 31,6 | 2,53 |
| 82,0 | 31,8 | 2,55 |
| 82,5 | 32,0 | 2,57 |
| 83,0 | 32,2 | 2,59 |
| 83,5 | 32,4 | 2,61 |
| 84,0 | 32,6 | 2,63 |
| 84,5 | 32,8 | 2,65 |
| 85,0 | 33,0 | 2,67 |
| 85,5 | 33,2 | 2,69 |
| 86,0 | 33,4 | 2,72 |
| 86,5 | 33,6 | 2,74 |
| 87,0 | 33,8 | 2,76 |
| 87,5 | 34,0 | 2,78 |
| 88,0 | 34,2 | 2,80 |
| 88,5 | 34,4 | 2,82 |
| 89,0 | 34,6 | 2,85 |
| 89,5 | 34,8 | 2,87 |
| 90,0 | 35,0 | 2,89 |
| 90,0 | 35,0 | 2,89 |
| 90,5 | 35,2 | 2,91 |
| 91,0 | 35,4 | 2,93 |
| 91,5 | 35,6 | 2,96 |
| 92,0 | 35,8 | 2,98 |
| 92,5 | 36,0 | 3,00 |
| 93,0 | 36,2 | 3,02 |
| 93,5 | 36,4 | 3,04 |
| 94,0 | 36,6 | 3,07 |
| 94,5 | 36,8 | 3,09 |
| 95,0 | 37,0 | 3,11 |
| 95,5 | 37,2 | 3,13 |
| 96,0 | 37,4 | 3,16 |
| 96,5 | 37,6 | 3,18 |
| 97,0 | 37,8 | 3,20 |
| 97,5 | 38,0 | 3,23 |
| 98,0 | 38,2 | 3,25 |
| 98,5 | 38,4 | 3,27 |
| 99,0 | 38,6 | 3,29 |
| 99,5 | 38,8 | 3,32 |
| 100,0 | 39,0 | 3,34 |

Объяснение к сравнительной таблице:

- показатель поглощения (при длине волны 450 nm), m;

- значение по условной шкале ЕВС (Европейской пивоваренной конвенции - ЕПК).

Пересчет по эмпирической формуле

(2)

- значение по условной йодовой шкале Бранда, равное числовому значению концентрации йода с (1/2) в водном растворе одинаковой окраски (по визуальному сравнению) выраженной в mmol/dm (или в mol/dm).

Пересчет по эмпирической формуле

(3)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМЕР ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ

Взято 50 сm пива темного сорта и доведено до 100 cm водой. В кювете толщиной слоя 9,70 mm измерена оптическая плотность разбавленного пива 0,61.

По формуле в п.6.1 вычисляют

.

Показатель поглощения после округления: .